Rutiner för Smarta lås

För hemtjänstutförare hos Nacka kommun

Innehåll

Rutiner för Smarta lås	0

För hemtjänstutförare hos Nacka kommun	0

Innehåll	1

Inledning	2

Nytt dörrlås till kund	2

Felanmälan av lås	3

NFC-taggar efter införandet av Smarta lås	3

Befintliga kunder	3

Nya kunder	3

Beställning av nya NFC etiketter	3

Batterier	4

Byte av batterier	4

Hämtning av batterier	6

Flytt av lås inom Nacka	6

Nedmontering av lås	7

Ersättning till anordnare för smarta lås	8

Inledning

Det här dokumentet innehåller de rutiner som ska användas under förvaltningen av smarta lås. Mer och utförligare information och filminstruktioner kan hittas på hemsidan Nacka.se.

Nytt dörrlås till kund

När en kund behöver få ett dörrlås monterat skickar anordnare för kunden en beställning via nacka.se, Smarta lås för hemtjänstanordnare | Nacka kommun

Felanmälan av lås

Vid fel på lås utanför kontorstid används nyckel och manuellt registrerade besök som kvittens. Hemtjänstpersonal ska skriva en anteckning kring varför manuell registrering används.

Felanmäl via formulär på nacka.se, Smarta lås för hemtjänstanordnare | Nacka kommun

Kundnr hittar man i Phoniros webbgränssnittet t ex under Kund.

Figur 2 En bild som visar webbsidan Kund i Phoniro. Om man söker fram en eller flera kunder syns kundnumret efter namn och personnummer.

NFC-taggar efter införandet av Smarta lås

Befintliga kunder

För befintliga kunder som får ett digitalt dörrlås, ska ingen NFC-tagg sättas upp. Om en kund tidigare haft en NFC-tagg måste samordnaren inaktivera den via webbgränssnittet. När detta är gjort kan NFC-taggen tas bort.

Nya Kunder
För nya kunder ska endast digitala dörrlås användas vid registrering av tid. NFC-taggar ska inte sättas upp hos dessa kunder.

Beställning av nya NFC etiketter

För att beställa NFC-etiketter, vänligen skicka ett mail till service@nacka.se. Etiketterna kan hämtas på Servicecenter i Nacka Stadshus.

OBS: Phoniros/Nacka kommuns NFC-taggar får endast användas i Phoniros system. Om en utförare har behov av taggar för eget system, måste dessa köpas separat av anordnaren.

Batterier

Byte av batterier

Som hemtjänstföretag ansvarar ni för att övervaka batterinivåerna i Phoniro Care.

På startsidan kan man se en översikt och välja att se en rapport med detaljer över batteristatus.

Figur 3 En bild som visar startsidan i Phoniro och att man där kan se om det finns låsvarningar. Om man klickar på länken om låsvarningar kommer man till en rapport som visar detaljer om vilka lås som varnar.

När batteriet markerar batteribyte behöver batteriet bytas

Figur 4 Bilden visar ett lås där batteriet är urtaget och hur lås och batteri sätts ihop via sladd

- Ta loss locket på Digitala låset och ta upp batteriet.

- Koppla loss batteriet i kopplingen

- Koppla in det nya batteriet i kopplingen

- Sätt tillbaka batteriet i låset och sätt på locket

Efter att du bytt batteri ska det även registreras i appen. Gör så här:

- Sök fram kunden och välj fliken Enheter

- Tryck på Hantera lås

- Välj det lås du vill registrera batteribyte för

- Välj Registrera batteribyte

- Svara ja på kontrollfrågan

Lås minst 5 gånger och lås upp minst 5 gånger för att säkerställa batteriets och låsets funktion efter batteribytet.

OBS! Om det finns misstanke om att batteriet i en låsenhet är fullständigt urladdat får personalen inte själva byta batteri. I helt urladdade batterier kan det uppstå övertryck av gaser viket medför att dessa batterier måste hanteras med stor försiktighet.

I dessa fall kontakta service@nacka.se eller 08-718 92 50 för vidare hantering.

Misstanke om att batteriet är helt urladdat kan till exempel uppstå genom att det inte går att låsa upp låsenheten från mobilappen. I dessa fall är det möjligt att enligt nedanstående instruktion kontrollera om batteriet ändå uppvisar normal funktion, dvs. att det inte är helt urladdat utan kan bytas som normalt.

- Tryck på låsenhetens tryckknapp

- Låsenhetens gröna lysdiod ska nu tändas.

- Inom 10 sekunder ska den gröna lysdioden släckas.

- Inom 20 sekunder ska låsenhetens röda lysdiod blinka kort en eller två gånger.

Hämtning av batterier

Batterier hämtas hos servicecenter på Nacka stadshus.

Flytt av lås inom Nacka

När en kund ska flytta inom Nacka ska det smarta låset följa med kunden till den nya bostaden. Beställning av flytt av låsenhet görs av anordnare via nacka.se,  Smarta lås för hemtjänstanordnare | Nacka kommun

Nedmontering av lås.

I samband med att anordnare tar emot avbeställning om hemtjänst i Combine

skall anordnare göra en beställning av nedmontering av smarta dörrlås via

Nacka.se,  Smarta lås för hemtjänstanordnare | Nacka kommun

Nackas låsmontör kontaktar sedan anordnare och kvitterar ut nyckel.

Nedmontering sker hos kund och låsmontör återlämnar efter det nyckel till

anordnare.

Ersättning till anordnare för smarta lås

Som ersättning för hantering av smarta lås hos hemtjänstkunder får utförarna registrera en insats för varje monterat lås hos kund.

Insatsen heter ”Uppstart smarta lås”.

En timme får sättas upp på den insatsen.

Förslagsvis sätter administratör/samordnare upp en timme på insatsen i webbgränssnittet.

Vid skapandet av ersättningsunderlaget tas den nya insatsen ”Uppstart smarta lås” med och underlaget kan verifieras gentemot antalet lås.