| Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Nybyggnad av komplementbyggnad(garage, gäststuga m.m.) Fastighetsbeteckning:_______________________________ E – ______________________________________________ (Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ______________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser |  | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* |  |  | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Aktsamhet vid byggåtgärder |  | E | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |  |
| Utstakning/lägeskontroll |  | SK | Mätning | A-ritning/nybyggnadskarta/situationsplan |  |  |  |  |  |
| Brandskydd (skydd mot brandspridning, utrymning, brandvarnare m.m.) |  | E | Visuellt/Mätning | Brandskyddsdokumentation enligt BFS 2024:7 1 kap 20§ |  |  |  |  |  |
| Schaktbotten, dränering |  | E | Visuellt | K-ritning/BFS 2024:8 7 kap 5 § |  |  |  |  |  |
| Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalitet |  | E | Visuellt | K- ritning/ BFS 2024:6 |  |  |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande |  | E | Visuellt/Beräkning | K-ritning/ BFS 2024:6 |  |  |  |  |  |
| Ytterväggar och tak, med avseende på diffusionsspärr, värmeisolering samt vindskydd |  | E | Visuellt | K-ritning |  |  |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls |  | E | Beräkning/ materialbeskrivning | K-ritning/BBR 9:2 |  |  |  |  |  |
| Fuktsäkerhet |  | E | Visuellt | K-ritning/ BFS 2024:8 Kap 7 |  |  |  |  |  |
| Säkra VA-installationer |  | E | Visuellt | BFS 2024:8 8 kap |  |  |  |  |  |
| Avfallshantering |  | E |  | Naturvårdsverkets handbok |  |  |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/anmälan |  | E | Visuellt | Beviljat bygglov/Startbesked |  |  |  |  |  |

* Förkortningar som används

BFS (Boverkets författningssamling, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |
| --- | --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.